海洋王JW7620强光防爆电筒(灯头开关款） 

[image: image1.jpg]



一.海洋王手电筒JW7620强光防爆电筒(灯头开关款）- 适用范围：

     适用于部队、石化、油田、矿井、电力、公安消防等易燃易爆场所及其它工作现场提供移动照明，并且还可以作信号联络和方位显示之用。

二.海洋王手电筒JW7620强光防爆电筒(灯头开关款）- 性能特点：

◆　光源采用大功率高亮度正白光LED，耗能少，使用寿命长达10万小时；反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达500米，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用,可视距离达5000米。

◆　全密封设计，可浸水试验；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高湿性能好，可以各种恶劣环境条件下使用。

◆　高容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率底，经济环保。

◆　外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。

◆　人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池剩余电量，灯具内部电路设计具有防止过充、短路保护装置功能。

◆　充电器采用芯片控制充电，具有恒流、恒压充电、过充保护、短路保护、充满转灯等功能。

三.海洋王手电筒JW7620强光防爆电筒(灯头开关款）- 技术参数：

1
额定电压        3.7V

2
额定容量
2.2Ah


3
光源(LED)
额定功率  3W




平均工作电流
650mA




光通量
 ≥120流明


连续放电时间   4～8h


4
平均使用寿命  ≥100000h

5
电池使用寿命  约1000循环

6
外形尺寸 外径×长度 32×128mm


7
重量

0.12kg

 防爆标志：Ex dⅡCT6　　  防护等级：IP67

四.海洋王手电筒JW7620强光防爆电筒(灯头开关款）- 注意事项：

灯具在使用前，要确保筒身，灯头，灯尾之间的紧密结合；

严禁随意拆卸灯具的每个配件；

灯具在长时间使用时，稍有发热，属于正常现象；

在接触腐蚀性物质或水中反应立即将表面擦干净；

严禁用电筒光照射他人的眼睛，后果本公司概不负责；

严禁将电池投入火中，或重力锤压，否则将有爆炸的可能，后果概不负责；

携带或运输过程，灯具必须是关闭状态；

电筒使用，请避免锂电池过度放电；

五.海洋王手电筒JW7620强光防爆电筒(灯头开关款）- 故障处理方法：

灯具不亮：原因尾盖松动，导致接触不良，请将尾盖螺母用工具拧紧。

灯具时亮时不亮：螺牙上有污垢，请用酒精和棉签进行清洗。

工作时间短：原因是电池电量不足，请及时按正确方法充电。

其他故障请联系本公司或代理经销商处理。

六.海洋王手电筒JW7620强光防爆电筒(灯头开关款）-售后服务

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
