海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯（带铝盒包装）
[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 

一.海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯-适用范围：

铁路、电业、公安、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆场所工作现场提供移动照明。

二.海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯-性能特点：

◆　  轻巧美观结构、操作简单方便，可采用手提、台面放置、背带照明等多种方式；具有低电量警示功能，灯具开启状态下，电量低于10%会自动频闪15次，提醒及时充电。

◆　  选用12W大功率正白光LED光源串联使用，光效极高、耗能极少、寿命长达10万小时、节能环保；优良的电路设计，工作光和强光任意转换，强光连续照明5小时，工作光连续照明可达10小时。反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高，光斑光色均匀。

◆　  选用特制锂电池组，绿色环保，容量大、寿命长、重量轻。精密的结构、特制防弹胶材料，能确保产品经受强力碰撞和冲击；密封性好，可在各种恶劣环境中长期可靠工作。

◆    充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。

三.海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯-技术参数：

1.额定电压   22.2 V


2.额定容量    2.5Ah


3.灯泡 工作电压 12 V


       额定功率 12 W


       强光通量
1000lm


      工作光通量  500lm

   平均使用寿命
100000h


4.连续照明时长 强光 5h



     工作光 10h


5.充电时间   3-5h


6.电池使用寿命
1000循环


7.外形尺寸   长
305mm



     宽
117mm
 


     高
 82mm

8.重量
1.4 kg


9.防爆标志：ExdeⅡCT6 Gb     

10.防护等级：IP68

四.海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯-使用方法：

1.使用时，用力按灯具尾盖黑色开关：第一次启动强光照明、按第二次开启工作光、按第三次则关闭。

2.前几次使用后，充电时间为4小时，以后可按正常充电时间及时补充电,保证电池经常处于满电状态;；若长期放置不用，使用前应充电约8小时。

3.使用中，如果电量即将耗尽，灯光会15次闪烁提示，提示后返回到原照明状态，并在10分钟左右后自动保护电池而切断电源，此时应停止使用并及时充电。

4.充电器内置充电保护装置，拨开灯盖上的充电防尘盖，只要将充电器的输出插头插入充电插口即可，红色灯亮表示正在充电，红色转换绿色表示已充满电。

警告：每次使用后应及时进行充电。 

五.海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯-注意事项:

1、
携带或运输时，必须将开关关闭。

2、
经常检查并保证结构件之间结合紧密,以增强防水、防尘和抗冲击能力。

3、
在环境温度较高的场所充电或用强光长时间连续放电时，灯具表面略有温升，此属正常现象。

4、
勿将灯光直接照射人眼(因强光可能　使人眼受到伤害)。

5、
不要随意拆卸灯具的结构件,尤其是密封结构件。

6、
在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

六.海洋王RJW7103/LT手提式防爆探照灯-售后服务：

感谢您购买本公司的产品，本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，光源等消耗品部件保用1年。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

